功能概述

轨迹探头以{特定}方式安装在特定设备上，可以测量目标设备运行时的运动状态数据，包括运行时设备附近的物理量，如压力，磁场等。设备支持与上位机联机通信启动测量后，{长时间}脱机工作，并支持将测量数据存储到内嵌{大容量存储}中，至高可存储{数百}小时的运行数据，待作业完毕后，上位机与设备重新联机，脱机数据可上传至上位机以供分析。

设备以磁场、加速度计等传感器数据作为姿态解算依据，部分数据依使用者所处地区、设备安装方式不同，可能有所变化。设备支持与上位机联机时，手动输入特定数据进行校准，或自动进行校准，校准后，校准数据保存在设备存储中，每次开机无需重复设置。

设备装配

设备分为三个部分：联机模块（Wi-Fi模块）、主机节、电池节。若要使用，应按如下步骤安装：

- 连接电池节与主机节。电池节与主机节之间通过螺纹旋入连接，持续旋入，直到{特定}位置时，电池节与主机节连接完成。

- 连接主机节与联机模块。主机节与联机模块通过插头连接，对齐联机模块插头和主机节联机模块接口母座上的红色标志并插入，主机节与联机模块连接完成。

若妥当安装，安装完成后，{主机节}上的指示灯将亮起，此时打开上位机APP，可以进行配对使用。

联机使用

- 探管连接：进入探管连接后，进入配对界面。按上一节描述的装配方式将设备正确装配后，在配对界面中应显示目标探头序列号，并自动连接。也可手动断开后，再次手动连接。连接后将自动同步探管，若提示同步失败请尝试手动重连。提示同步成功后，可继续进行操作。

- 罗盘校准：进入校准主界面后，稍等片刻，界面将显示探管当前与姿态数据等。用户应比较探管当前姿态与实时数据是否正常，若不正常则应点击界面下方的罗盘校准按钮，进入校准界面，启动校准，并按{特定方式}校准探管，校准完成后，将显示校准结果，校准结果小于1则表示此次校准效果较好。若进入校准主界面时提示启动失败，则应尝试返回并重新进入该界面。

- 地理参数：进入地理参数界面后，可通过填写当地经纬度参数，并点击获取磁偏角按钮，稍后界面将显示当地磁偏角，并将该数值设定到探管内保存。

- 零偏校准：进入零偏校准界面后，用户可以选择手动输入零偏角度数值，或使探管自动获取零偏角度，稳定探管机身，5秒内探管将计算好的零篇角度上传到上位机界面显示，用户可以微调其数值，或直接设定至探管内保存。若将探管自动计算的零篇数值设定后，保持机身不动，在罗盘校准界面中应能观察到探管俯仰角、偏航角、滚转角均在零点附近小范围跳动。

- 轨迹测量：进入轨迹测量界面后，可以对作业的各项参数进行设定，并启动作业。各参数说明如下（只说明与下位机相关的参数）：

- 工作面：当前作业的名称

- 孔号：当前作业下不同钻孔的编号

- 安装方式：不同安装方式对应不同的钻孔方向（水平钻孔或垂直钻孔）

- 延迟时间：点击下一步，n分钟过后，探管正式启动作业

- 采样频率：探管记录数据的频率。单位时间内数据文件占用内存大小将随频率降低而减小。

- 可测量时间：根据探管剩余电量估测的剩余可工作时间。该功能目前未实现。

启动测量成功后，可将联机模块与主机节分离。

选中“煤”或“岩”，可以记录当前深度的地址信息。点击修改末行数据，可以更改上一次确定测量点时的地址信息。测量完成后，点击右上角“✔”可以结束本次作业。重新安装联机模块可以在探管连接界面与重新探管配对。

- 接收数据：进入接收数据界面后，上位机将自动接收上一次作业的数据文件。数据接收完成后，界面将展示上次作业中所有选中的测量点。

测试方法

按上述功能描述，重复、乱序测试，若上位机提示异常，或其他意外情况多次发生且容易复现，应详细记录异常发生时的上位机界面状态，硬件装配情况（如点击罗盘校准时提示网络通信故障时，探管没有链接wifi模块）。经过重试可以继续运行的，暂时不认为是异常，但在特定场景下一定会发生的意外情况，也应记录下来。